Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pod naszą:

Zakup serwerów do obsługi  baz danych oraz wirtualizacji z oprogramowaniem Windows 2025 Server Standard – 3 szt.

- Serwer typu Rack przeznaczony do wirtualizacji i obsługi systemów dziedzinowych – 3 szt.

- Rodzaj obudowy Rack 2U

- Ilość gniazd pamięci - 16

- Liczba rdzeni procesora - Do 32 rdzeni

- Ilość gniazd procesorów - 1 – 2

- Maksymalna pojemność pamięci - 1 TB

- Rodzaje obsługiwanych dysków - SATA, SAS, SSD, NVMe,NVMe, SATA, SAS, SSD, HDD

- Typ kontrolera RAID: 	Programowy, Sprzętowy

- Sposób montażu dysków twardych: 	Hot-Plug

- Typ pamięci: 	DDR5

- Złącze OCP 3.0: 	Tak

- Waga do 29 kg

- Maksymalna ilość zasilaczy: 	2 szt.

- Obsługa procesorów klasy Intel Xeon Scalable 4. lub 5. Lub procesorów równoważnych zapewniających  nie gorszą wydajność oraz funkcjonalność

- Obudowa: 8x 2,5" (SAS/SATA) Hot-Plug

- Ramka zabezpieczająca z wyświetlaczem LCD

- Typ szyn montażowych: Szyny ruchome

- Serwer fabrycznie nowy, nieużywany.

- Procesor

- Jeden procesor klasy serwerowej.

- Minimum 16 rdzeni fizycznych.

- Minimum 32 wątki.

- Taktowanie bazowe minimum 2,8 GHz.

- Pamięć cache minimum 37.5 MB.

- Wynik procesora w teście PassMark CPU Mark minimum 41 500 punktów.

- Procesor wprowadzony do sprzedaży nie wcześniej niż w IV kwartale 2023 r.

- Pamięć RAM

- minimum dwa moduły pamięci po 32 GB,

- każdy moduł typu Dual Rank,

- pamięć serwerowa ECC RDIMM,

- łączna pojemność minimum 64 GB.

- taktowanie pamięci 	5600 MT/s

- Kontroler RAID

- Sprzętowy kontroler RAID.

- Obsługa RAID:

  - 0

  - 1

  - 5

  - 6

  - 10

  - 50

  - 60

- Pamięć podręczna minimum 8 GB cache zabezpieczona przed utratą danych.

- Dyski systemowe

- Optymalizacja rozruchu: dedykowany kontroler bootowania typu BOSS-N1 lub równoważny

- Dwa dyski M.2 NVMe o pojemności minimum 480 GB każdy.

- Konfiguracja RAID 1.

- Dyski danych

- Minimum 4 dyski SSD SATA Hot-Plug w interfejs SATA III o przepustowości minimum 6 Gb/s

- Pojemność pojedynczego dysku minimum 960 GB.

- Możliwość utworzenia macierzy RAID 10.

- Dyski SSD klasy Enterprise przeznaczone do zastosowań mieszanych (Mixed Use)

- Dodatkowe Interfejsy sieciowe

  - karta sieciowa w standardzie OCP 3.0 wyposażona w minimum 4 porty RJ45 10GBase-T

- Zdalne Zarządzanie

- Dedykowany kontroler zdalnego zarządzania niezależny od systemu operacyjnego typu iDRAC9 Enterprise lub równoważny o następujących parametrach:

- Dedykowany port LAN RJ45 do zarządzania

- Możliwość:

  - zdalnej konsoli KVM,

  - montowania obrazów ISO,

  - zdalnego restartu i włączania serwera,

  - monitorowania podzespołów.

- Zasilanie

- Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug.

- Moc pojedynczego zasilacza minimum 700 W.

- System operacyjny

- Licencja na system operacyjny Microsoft Windows Server 2025 Standard lub nowszy równoważny, w polskiej wersji językowej, licencjonowany na minimum 16 rdzeni.

- Gwarancja

- Minimum 5 lat.

- Naprawa w miejscu instalacji.

- Czas reakcji następnego dnia roboczego (Next Business Day).

- Konfiguracja i uruchomienie serwera

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia serwera z zainstalowanym i wstępnie skonfigurowanym systemem operacyjnym.

- System operacyjny należy zainstalować na dedykowanym kontrolerze rozruchowym wyposażonym w dwa dyski M.2 NVMe pracujące w macierzy RAID 1.

- Wolumin systemowy utworzony na dedykowanym kontrolerze rozruchowym powinien być widoczny w systemie operacyjnym jako dysk C:.

- Cztery dyski SSD SATA o pojemności minimum 960 GB każdy należy skonfigurować w macierzy RAID 10 przy użyciu sprzętowego kontrolera RAID.

- Wolumin utworzony na macierzy RAID 10 powinien zostać sformatowany i udostępniony w systemie operacyjnym jako dysk D:.

- Po zakończeniu konfiguracji wszystkie macierze RAID muszą znajdować się w stanie optymalnym (Optimal), a system operacyjny musi uruchamiać się poprawnie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych przez Zamawiającego.

- Konto lokalnego administratora systemu operacyjnego powinno zostać utworzone podczas instalacji systemu.

- Hasło konta administratora powinno spełniać wymagania polityki bezpieczeństwa Zamawiającego, tj.:

  - długość minimum 12 znaków,

  - co najmniej jedna wielka litera,

  - co najmniej jedna mała litera,

  - co najmniej jedna cyfra,

  - co najmniej jeden znak specjalny.

- Po zakończeniu konfiguracji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dostępowe do konta administratora systemu operacyjnego. Dane dostępowe nie mogą być umieszczane na obudowie serwera ani w dokumentacji dołączonej do sprzętu. Hasło należy przekazać odrębnym kanałem komunikacji, uzgodnionym z Zamawiającym (np. telefonicznie, wiadomością SMS lub pocztą elektroniczną).

- System operacyjny

- System operacyjny należy dostarczyć i zainstalować w polskiej wersji językowej. System operacyjny musi zostać aktywowany przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu klucz licencyjny lub inne dane wymagane do ponownej aktywacji systemu, zgodnie z modelem licencjonowania producenta.

- W dniu odbioru serwera system operacyjny musi być zaktualizowany do najnowszej dostępnej wersji, wraz ze wszystkimi poprawkami bezpieczeństwa i aktualizacjami opublikowanymi przez producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania wszystkich sterowników, firmware oraz oprogramowania producenta niezbędnych do prawidłowej pracy serwera.

- Wszystkie urządzenia serwera powinny być poprawnie rozpoznawane przez system operacyjny i nie mogą występować nierozpoznane urządzenia w Menedżerze urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania kontrolera RAID, interfejsów sieciowych oraz dedykowanego kontrolera zarządzania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Po zakończeniu instalacji i konfiguracji system operacyjny musi uruchamiać się poprawnie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik instalacyjny systemu operacyjnego lub udostępnić Zamawiającemu obraz instalacyjny wraz z informacją umożliwiającą jego pobranie z oficjalnego źródła producenta.

- Wraz z serwerem należy dostarczyć certyfikat autentyczności, dokument licencyjny lub inny dokument producenta potwierdzający legalność dostarczonego oprogramowania.