Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WIOŚ-WAT.272.9.2026

Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pod naszą:

Zakup serwerów do obsługi baz danych oraz wirtualizacji z oprogramowaniem Windows 2025 Server Standard – 3 szt.

- Serwer typu Rack przeznaczony do wirtualizacji i obsługi systemów dziedzinowych – 3 szt.

- Rodzaj obudowy: Rack o wysokości 1U lub 2U,

- Płyta główna: dedykowana do obsługi jednego procesora (jednogniazdowa / 1-socket) lub dwugniazdowa (2-socket) fabrycznie skonfigurowana z jednym procesorem,

- Ilość gniazd pamięci: co najmniej 8,

- Typ kontrolera RAID: 	Sprzętowy,

- Typ pamięci: DDR5 ECC,

- Obsługa co najmniej jednego procesora x86 wielordzeniowego (klasy Intel Xeon 5. generacji lub AMD EPYC serii 9004 / równoważnych). Zaoferowany procesor musi obsługiwać sprzętową wirtualizację (Intel VT-x / AMD-V).

- Obudowa: co najmniej 8 zatok Hot-Swap 2,5” lub 3,5”,

- Serwer fabrycznie nowy, nieużywany.

- Procesor

- Jeden procesor klasy serwerowej,

- Minimum 16 rdzeni fizycznych,

- Minimum 32 wątki,

- Taktowanie bazowe minimum 2,0 GHz,

- Pamięć cache minimum 30.0 MB,

- Wynik procesora w teście PassMark CPU Mark minimum 40 000 punktów, według aktualnej na dzień składania ofert bazy PassMark CPU Mark dostępnej na stronie producenta testu,

- Procesor wprowadzony do sprzedaży nie wcześniej niż 1 października 2023 r.

- Pamięć RAM

- minimum dwa moduły pamięci po 32 GB,

- każdy moduł typu Dual Rank,

- pamięć serwerowa ECC RDIMM,

- łączna pojemność minimum 64 GB,

- taktowanie pamięci 5600 MT/s.

- Kontroler RAID na dane Dysk D - RAID10

- Sprzętowy kontroler RAID z pamięcią podręczną, dedykowany do szyny PCIe (min. PCIe 4.0), obsługujący interfejs SAS 12 Gb/s (12G SAS), z obsługą poziomów RAID 0, 1, 5, 6, 10.

- Pamięć podręczna minimum 4 GB Cache DRAM lub równoważna pamięć podręczna zapewniająca nie gorszą funkcjonalność,

- Moduł ochrony pamięci podręcznej, wyposażony w podtrzymanie bateryjne lub kondensatorowe, zapewniający bezpowrotną ochronę danych znajdujących się w pamięci Cache DRAM na wypadek nagłego zaniku zasilania serwera.

- Dyski systemowe C: RAID1

- Dwa dyski SSD (NVMe M.2 lub 2.5” SATA/SAS Enterprise) o pojemności minimum 240 GB każdy, połączone w macierz RAID 1.

- Macierz RAID 1 dla dwóch dysków SSD musi być realizowana za pomocą rozwiązania sprzętowego, programowego lub hybrydowego, zapewniającego obsługę RAID 1 oraz możliwość uruchomienia systemu operacyjnego z tej macierzy.

- Dyski danych

- Minimum 4 dyski HDD klasy Enterprise z interfejsem SAS o prędkości obrotowej minimum 10 000 RPM (10K),

- Pojemność pojedynczego dysku minimum 1.2 TB 10K SAS. Łączna pojemność użyteczna macierzy na dane (po skonfigurowaniu RAID 10) musi wynosić minimum 2.4 TB.

- Możliwość utworzenia macierzy RAID 10,

- Wszystkie dyski przeznaczone do utworzenia macierzy RAID 10 muszą być fabrycznie nowe, identyczne pod względem pojemności i przeznaczenia oraz pochodzić od tego samego producenta.

- Interfejsy sieciowe

a) 	Serwer musi być wyposażony w minimum 4 porty Ethernet RJ45 o przepustowości minimum 10 GbE każdy, przeznaczone do obsługi ruchu sieciowego systemu operacyjnego.

- Zdalne Zarządzanie

- Dedykowany kontroler zdalnego zarządzania niezależny od systemu operacyjnego,

- Dedykowany port LAN RJ45 do zarządzania serwerem, niezależny od portów sieciowych przeznaczonych do obsługi ruchu sieciowego systemu operacyjnego,

- Możliwość:

  - zdalnego restartu i włączania serwera,

  - zdalnego dostępu do konsoli serwera (KVM), niezależnie od działania systemu operacyjnego, w tym obsługi ekranu BIOS/UEFI,

  - monitorowania podzespołów serwera,

  - zdalnego montowania obrazu ISO jako wirtualnego nośnika instalacyjnego (Virtual Media).

Dedykowany port LAN kontrolera zdalnego zarządzania nie może być zaliczany do wymaganych minimum 4 portów Ethernet określonych w pkt 7.

Kontroler zdalnego zarządzania musi oferować dedykowany procesor zarządzający (np. XCC/iDRAC/iLO lub równoważny), obsługę szyfrowanych połączeń HTML5 KVM bez konieczności używania wtyczek Java/ActiveX.

- Zasilanie

- Serwer musi być wyposażony w co najmniej dwa zasilacze (układ redundantny 1+1) z możliwością wymiany podczas pracy urządzenia (Hot-Plug), o mocy minimum 600 W każdy, posiadające certyfikat sprawności energetycznej minimum 80 PLUS Platinum (lub wyższy/równoważny).

- System operacyjny – wymagania licencyjne

- Licencja/licencje Microsoft Windows Server 2025 Standard w polskiej wersji językowej, przeznaczone do legalnego użytkowania systemu na oferowanym serwerze, zgodnie z obowiązującymi warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.

- Wykonawca zapewni licencje pokrywające wszystkie fizyczne rdzenie procesora lub procesorów zainstalowanych w każdym serwerze, z uwzględnieniem minimalnych wymagań licencyjnych Microsoft, oraz przekaże dokumenty potwierdzające legalność i zakres udzielonych licencji.

- Cena oferty musi obejmować wszystkie licencje niezbędne do prawidłowego licencjonowania zaoferowanej konfiguracji sprzętowej w zakresie określonym w OPZ.

- Gwarancja

- Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Tryb i kanały zgłaszania awarii (Język polski):

- Gwarancja realizowana w trybie serwisu producenta. Wykonawca zapewni możliwość bezpośredniego zgłaszania awarii po numerze seryjnym urządzenia poprzez infolinię telefoniczną, portal serwisowy online lub pocztę e-mail w trybie 24/7/365.

- Wszystkie kanały zgłoszeniowe (infolinia, portal, e-mail) oraz cała obsługa zgłoszenia muszą być realizowane w języku polskim.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia korespondencji, zgłoszeń telefonicznych lub obsługi incydentów w języku obcym. Niespełnienie wymogu zapewnienia obsługi w języku polskim na etapie składania oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

- Czas reakcji i naprawy (Next Business Day On-Site):

- Czas reakcji serwisu oraz podjęcie próby naprawy w miejscu instalacji sprzętu (On-Site): najpóźniej w następnym dniu roboczym (Next Business Day) od momentu przyjęcia zgłoszenia.

- Wizyty serwisowe w serwerowni Zamawiającego realizowane będą przez inżynierów posługujących się językiem polskim.

- Ochrona nośników danych (Keep Your Drive / KYD):

- W przypadku awarii dowolnego dysku (HDD/SSD/NVMe/M.2), uszkodzony nośnik pozostaje w dyspozycji Zamawiającego (ze względów bezpieczeństwa danych oraz RODO) i nie podlega zwrotowi do producenta ani Wykonawcy. Wykonawca/Serwis dostarcza w jego miejsce fabrycznie nowy, wolny od wad nośnik o parametrach nie gorszych niż uszkodzony.

- Dostęp do oprogramowania i aktualizacji:

- Dostęp do oficjalnego portalu producenta umożliwiający bezpłatne pobieranie poprawek bezpieczeństwa, aktualizacji oprogramowania układowego (firmware, BIOS, kontrolery RAID/BMC/HDM) oraz sterowników przez cały okres trwania gwarancji.

- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i certyfikacji:

- Wykonawca lub producent sprzętu musi posiadać aktualny certyfikat ISO/IEC 27001 (lub równoważny) w zakresie świadczenia usług serwisowych i wsparcia IT.

- Oferowane urządzenia nie mogą znajdować się w wykazie podmiotów/technologii uznanych za Dostawców Wysokiego Ryzyka (DWR) na podstawie decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- Konfiguracja i uruchomienie serwerów

Wymagania dotyczące konfiguracji i uruchomienia dotyczą każdego z 3 zamawianych serwerów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia serwerów z zainstalowanym i wstępnie skonfigurowanym systemem operacyjnym.

- System operacyjny należy zainstalować na dwóch dyskach SSD (NVMe M.2 lub 2.5” SATA/SAS Enterprise) pracujących w macierzy RAID 1, realizowanej za pomocą rozwiązania sprzętowego, programowego lub hybrydowego przeznaczonego do obsługi macierzy RAID 1.

- Wolumin systemowy utworzony w ramach macierzy RAID 1 powinien być widoczny w systemie operacyjnym jako dysk C:.

- Cztery dyski HDD SAS spełniające wymagania pkt 6 należy skonfigurować w macierzy RAID 10 przy użyciu sprzętowego kontrolera RAID.

- Wolumin utworzony na macierzy RAID 10 powinien zostać sformatowany i udostępniony w systemie operacyjnym jako dysk D:.

- Po zakończeniu konfiguracji wszystkie macierze RAID (RAID1 oraz RAID10) muszą znajdować się w stanie optymalnym (Optimal), a system operacyjny musi uruchamiać się poprawnie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych przez Zamawiającego.

- Wszystkie dyski oraz kontrolery RAID w dniu odbioru muszą nie zgłaszać błędów ani ostrzeżeń dotyczących stanu technicznego, a stan dysków musi być prawidłowy według narzędzi diagnostycznych producenta.

- Konto lokalnego administratora systemu operacyjnego powinno zostać utworzone podczas instalacji systemu.

- Hasło konta administratora powinno spełniać wymagania polityki bezpieczeństwa Zamawiającego, tj.:

  - długość minimum 12 znaków,

  - co najmniej jedna wielka litera,

  - co najmniej jedna mała litera,

  - co najmniej jedna cyfra,

  - co najmniej jeden znak specjalny.

- Po zakończeniu konfiguracji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane dostępowe do konta administratora systemu operacyjnego. Dane dostępowe nie mogą być umieszczane na obudowie serwera ani w dokumentacji dołączonej do sprzętu. Hasło należy przekazać odrębnym kanałem komunikacji, uzgodnionym z Zamawiającym (np. telefonicznie, wiadomością SMS lub pocztą elektroniczną).

- Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego

- System operacyjny należy dostarczyć i zainstalować w polskiej wersji językowej. System operacyjny musi zostać aktywowany przed odbiorem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu klucz licencyjny lub inne dane wymagane do ponownej aktywacji systemu, zgodnie z modelem licencjonowania producenta.

- W dniu odbioru serwer musi posiadać zainstalowane aktualne poprawki bezpieczeństwa oraz aktualizacje systemu operacyjnego dostępne za pośrednictwem oficjalnych kanałów aktualizacji producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania aktualnych sterowników, firmware oraz niezbędnego oprogramowania producenta, wymaganego do prawidłowej pracy serwera i jego podzespołów.

- Wszystkie urządzenia serwera powinny być poprawnie rozpoznawane przez system operacyjny i nie mogą występować nierozpoznane urządzenia w Menedżerze urządzeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania kontrolera RAID, interfejsów sieciowych oraz dedykowanego kontrolera zarządzania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Po zakończeniu instalacji i konfiguracji system operacyjny musi uruchamiać się poprawnie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności konfiguracyjnych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nośnik instalacyjny systemu operacyjnego lub udostępnić Zamawiającemu obraz instalacyjny wraz z informacją umożliwiającą jego pobranie z oficjalnego źródła producenta.

- Wraz z serwerem należy dostarczyć certyfikat autentyczności, dokument licencyjny lub inny dokument producenta potwierdzający legalność dostarczonego oprogramowania.